소프트웨어 개발 계획서 (TD24A-A-EXT)

|  | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성함 | 김은수 |  |  |
| 직책 | 수석연구원 |  |  |
| 일자 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |

| No. | 개정 내용 | 개정 위치 | 개정 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 최초 제정 | - |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

목차

1.	설계/개발 개요	5

1.1.	개요	5

1.2.	목적	5

1.3.	대상	5

1.4.	관련문서	5

1.4.1.	프로젝트	5

2.	개발 대상 제품	5

2.1.	품목명	5

2.2.	사용 목적(Intended Use)	5

2.3.	등급분류	6

3.	소프트웨어 수명주기 모델	7

3.1.	소프트웨어 개발 프로세스	8

3.1.1.	소프트웨어 개발 계획 활동	8

3.1.2.	소프트웨어 요구사항 분석 활동	8

3.1.3.	소프트웨어 아키텍쳐 설계 활동	8

3.1.4.	소프트웨어 상세 설계 활동	8

3.1.5.	소프트웨어 유닛 구현 활동	8

3.1.6.	소프트웨어 통합 활동	9

3.1.7.	소프트웨어 검증 활동(필요시)	9

3.1.8.	소프트웨어 유효성 검증(필요시)	9

3.1.9.	소프트웨어 배포 활동	9

3.2.	소프트웨어 위험관리 프로세스	9

3.3.	소프트웨어 문제해결 프로세스	9

3.4.	소프트웨어 변경관리 프로세스	10

3.5.	소프트웨어 형상관리 프로세스	10

4.	소프트웨어 개발 표준, 방법 및 도구 계획	10

5.	소프트웨어 통합 및 통합 시험 계획	10

6.	소프트웨어 검증 계획	11

7.	소프트웨어 위험관리 계획	14

8.	소프트웨어 문제해결 계획	14

9.	소프트웨어 변경관리 계획	14

10.	소프트웨어 형상관리 계획	14

11.	소프트웨어 유지보수 계획	14

12.	소프트웨어 문서화 계획	14

13.	소프트웨어 형상관리 프로세스 사용	15

- 설계/개발 개요

  - 개요

본 계획서는 인공와우 제품의 외부기 소프트웨어 설계/개발에 대한 사항을 규정한다. 설계/개발 설계 및 개발 활동에 따르는 활동, 책임, 요구되는 인적 및 물적 자원과 실행에 대한 것으로 설계가 진전되고 변경되는 사항이 있을 시 개정되도록 한다.

  - 목적

인공와우 제품 개발을 진행하기 위한 소프트웨어 개발 절차를 계획함으로써, 의도한 용도를 만족하고 안전한 소프트웨어가 개발될 수 있도록 하는 것이 목적이다.

  - 대상

Sound1 인공와우 제품의 수명주기에 관여된 모든 인원을 대상으로 한다.

  - 관련문서

    - 프로젝트

| No | 문서번호 | 문서 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SRMP-FW-TD24A | 소프트웨어 위험관리 계획서 |
| 2 | SPRP-FW-TD24A | 소프트웨어 문제해결 계획서 |
| 3 | SCCP-FW-TD24A | 소프트웨어 변경관리 계획서 |
| 4 | SCMP-FW-TD24A | 소프트웨어 형상관리 계획서 |
| 5 | SMP-FW-TD24A | 소프트웨어 유지보수 계획서 |

    - 표준 및 규제

| No | 문서번호 | 문서 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IEC 62304 | Medical device software – Software life cycle processes |
| 2 | ISO 14971 | Medical devices – Application of risk management to medical |

- 개발 대상 제품

  - 품목명

(1) MFDS : 인공달팽이관장치[Stimulator, electrical, auditory, cochlear], (A09320.01)

(2) FDA : implant, cochlear (MCM)

(3) CE : cochlear implant

  - 사용 목적(Intended Use)

중증 청각 장애 환자의 청각세포에 전기자극을 전달함으로써 청각반응을 이끌어내어 청각의 일부를 회복할 목적으로 사용하는 기기

(Cochlear Implant System is intended to evoke auditory sensation via electrical stimulation of the auditory pathways for severely to profoundly hearing impaired individuals who obtain little or no benefit from acoustic amplification in the best aided condition.)

  - 등급분류

(1) MFDS : 3등급

(2) FDA : 3등급

(3) CE : 3등급

- 소프트웨어 수명주기 모델

인공와우 외부기의 펌웨어 개발은 아래 그림 1의 수명주기 모델의 절차를 준수하여 진행한다.

< 그림 1 소프트웨어 수명주기 모델 >

  - 소프트웨어 개발 프로세스

    - 소프트웨어 개발 계획 활동

제품의 설계/개발 계획서를 참조하여 소프트웨어 개발 계획을 수립한다.

- 입력: 설계/개발 계획서

- 산출물 : 소프트웨어 개발 계획서

- 활동의 종료 : 소프트웨어 개발 계획서 검토 완료

    - 소프트웨어 요구사항 분석 활동

시스템의 설계/개발 입력 요구사항 참조하여 소프트웨어 요구사항을 분석하고 소프트웨어 요구사항 사양서를 작성하고, 이를 시험할 수 있는 시험 계획(기준)을 수립한다.

- 입력 : 시스템 요구사항(설계 입력 요구사항)

- 산출물 : 소프트웨어 일반 요구사항, 소프트웨어 요구사항, 소프트웨어 시스템 테스트 기준서

- 활동의 종료 : 소프트웨어 시스템 테스트 기준서 검토 완료.

    - 소프트웨어 아키텍쳐 설계 활동

소프트웨어 요구사항 사양서에 기술된 요구사항의 실현이 가능하도록 소프트웨어 아키텍쳐를 설계한다.

- 입력 : 소프트웨어 요구사항

- 산출물 : 소프트웨어 아키텍쳐 기술서

- 활동의 종료 : 소프트웨어 아키텍쳐 기술서 검토 완료.

    - 소프트웨어 상세 설계 활동

소프트웨어 아키텍쳐 기술서의 모듈 또는 아이템을 유닛(더 이상 분해하기 힘든 단위)으로 상세하게 설계하고, 이름 검증할 수 있는 기준을 수립한다.

또한 소프트웨어 통합 계획과 통합 시험 기준을 작성 한다.(아키텍쳐 설계 활동에 속할 수도 있지만, 상세 설계된 유닛을 고려한 통합 계획 및 시험 기준을 작성하면 완전성이 높아 질 수 있다.)

- 입력 : 소프트웨어 요구사항, 소프트웨어 아키텍처 기술서

- 산출물 : 소프트웨어 상세 설계 기술서, 소프트웨어 유닛 검증 기준서, 소프트웨어 통합 계획서, 소프트웨어 통합 시험 기준서.

- 활동의 종료 : 소프트웨어 유닛 검증 기준서 및 통합 시험 기준서 검토 완료.

    - 소프트웨어 유닛 구현 활동

소프트웨어 상세 설계 기술서에 따라 소프트웨어 유닛를 구현(프로그래밍)하고 검증 기준서에 따라 유닛을 검증한다.

- 입력 : 소프트웨어 상세 설계 기술서.

- 산출물 : 프로그램 소스 코드, 소프트웨어 유닛 검증 보고서.

- 활동의 종료 : 소프트웨어 유닛 검증 보고서 검토 완료.

    - 소프트웨어 통합 활동

소프트웨어 유닛 구현 활동에서 출력된 유닛을 통합하여 아키텍쳐 설계 기술서에 기술된 모듈(컴포넌트)로 통합한다. 모듈들을 최종 시스템으로 통합한다. 소프트웨어 통합 테스트 및 소프트웨어 시스템 테스트를 진행한다.

- 입력 : 프로그램 소스코드(유닛)

- 산출물 : 프로그램 소스 코드(통합 및 시스템), 소프트웨어 통합 및 시스템 시험 보고서

- 활동의 종료 : 소프트웨어 통합 및 시스템 검증 완료.

    - 소프트웨어 검증 활동(필요시)

통합이 완료된 소프트웨어가 제품의 안전성/성능 시험을 진행하여 검증을 진행한다.

- 입력 : NA

- 산출물 : 공인기관 안전/성능 시험 성적서

- 활동의 종료 : 공인기관 시험 성적서 발행.

    - 소프트웨어 유효성 검증(필요시)

임상제품의 의도된 사용에 대한 만족도를 평가하여 소프트웨어의 유효성을 확인한다.

- 입력: NA

- 산출물 : 임상평가 보고서

- 활동의 종료 : 임상평가 보고서 검토 완료.

    - 소프트웨어 배포 활동

외부기관에서 검증이 완료된 소프트웨어를 유관부서에 배포하여 최종적으로는 사용자에게 전달될 수 있도록 한다.

- 산출물 : 소프트웨어 개정 및 배포 이력서

- 활동의 종료 : 소프트웨어 개정 및 배포 이력서 검토 완료.

  - 소프트웨어 위험관리 프로세스

소프트웨어 위험관리 계획서에 따라 진행이 된다.

- 산출물 : 소프트웨어 위험관리 보고서

- 활동의 종료 : 제품의 위험관리 보고서의 검토 완료

  - 소프트웨어 문제해결 프로세스

소프트웨어 개발 프로세스 진행 중 문제가 발생할 경우, 소프트웨어 문제 해결 계획서에 규정된 절차에 따라 진행된다.

- 입력 : NA, 소프트웨어 문제 확인 시

- 산출물 : 소프트웨어 문제 보고서, 소프트웨어 문제 분석 보고, 소프트웨어 문제 해결 보고서

- 활동의 종료 : 소프트웨어 문제 보고서 또는 소프트웨어 문제 해결 보고서 검토 완료.

  - 소프트웨어 변경관리 프로세스

소프트웨어의 변경이 필요할 경우, 소프트웨어 변경 계획서에 규정된 절차에 따라 진행된다.

입력 : NA, 소프트웨어 변경 의뢰 시

- 산출물 : 소프트웨어 변경 의뢰서, 소프트웨어 변경 승인서, 소프트웨어 변경 완료 보고서.

- 활동의 종료 : 소프트웨어 변경 승인서 또는 소프트웨어 변경 완료 보고서 검토.

  - 소프트웨어 형상관리 프로세스

소프트웨어 수명주기 동안 생산되는 출력물과 소스코드는 형상관리 계획에 규정된 절차에 따라 관리되어야 된다.

- 입력 : NA

- 산출물 : 소프트웨어 형상 항목

- 활동의 종료 : N/A

- 소프트웨어 개발 표준, 방법 및 도구 계획

소프트웨어 개발 프로세스는 아래의 표준을 적용하여 안전한 의료기기 제품을 생산할 것이며,

- ISO 13485

- ISO 14971

- IEC 60601-1

필요에 따라 아래의 표준을 소프트웨어 요구사항 구현의 방법 및 툴로 사용할 것이다.

- IEC 61508-3

- 소프트웨어 통합 및 통합 시험 계획

소프트웨어 유닛이 구현되고 유닛 검증기준에 따라 해당 유닛의 검증이 완료되면 소프트웨어 통합을 진행한다.

- 통합 방법 : 기본적으로 아래의 순서로 통합을 진행한다.

- 하위 유닛들을 통합하여 소프트웨어 항목으로 통합한다.

- 유닛과 항목 또는 항목과 항목을 통합하여 모듈(항목)으로 통합한다.

- 모듈(항목)들을 통합하여 소프트웨어 시스템을 구성한다.

  - 소프트웨어 통합 계획

  - 소프트웨어 상세 설계 기술서와 소프트웨어 아키텍쳐 기술서를 참조하여 소프트웨어 항목을 구성하는 유닛들의 통합 계획과 소프트웨어 모듈(항목)의 통합 계획을 작성한다.

  - 소프트웨어 통합 시험 계획

  - 소프트웨어 상세 설계 기술서와 소프트웨어 아키텍쳐 기술서 및 소프트웨어 통합 계획서를 참조하여 소프트웨어 통합 시험 기준서를 작성하고 이에 따라 시험을 진행한다.

- 소프트웨어 검증 계획

3.1의 소프트웨어 개발 프로세스의 활동에 따른 산출물의 검증 계획은 다음과 같다.

  - 소프트웨어 개발 계획 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 개발 계획서 | 검증일정 | NA |
|  | 검증인수 기준 | NA |
|  | 검증인원 독립성 | NA |

  - 소프트웨어 요구사항 분석 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 일반 요구사항 | 검증일정 | NA |
|  | 검증인수 기준 | NA |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 요구사항 | 검증일정 | 소프트웨어 아키텍쳐 설계 전 |
|  | 검증인수 기준 | - 위험통제조치 및 시스템 요구사항이 포함되어야 하며, 추적이 가능해야 한다. - 소프트웨어 요구사항이 서로 상충하지 않아야 한다. - 시험 기준이 충족되는지 판단하기 위해 시험 기존과 시험 성능을 확립할 수 있는 용어로 언급되어야 한다. - 서로 다르게 식별할 수 있어야 한다. |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 시스템 시험 기준서 | 검증일정 | 소프트웨어 요구사항 작성 후, 소프트웨어 아키텍쳐 설계 전 |
|  | 검증인수 기준 | - 시험자를 식별해야 한다. - 사용한 검증 전략과 시험 절차가 적절해야 한다. - 소프트웨어 시스템 시험이 모든 소프트웨어 요구사항을 포함해야 하고, 추적이 가능해야 한다. - 모든 결과를 반영한 최종 합격/불합격 판단을 포함해야 한다. |
|  | 검증인원 독립성 | NA |

  - 소프트웨어 아키텍쳐 설계 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 아키텍쳐 기술서 | 검증일정 | 소프트웨어 상세 설계 기술서 작성 전 |
|  | 검증인수 기준 | - 소프트웨어 요구사항이 모두 포함되어야 한다. - 소프트웨어 모듈(항목)간 연계성 및 하드웨어 사이의 연계성이 확인되어야 한다. - SOUP 항목의 적절한 운영을 지원해야 한다. |
|  | 검증인원 독립성 | NA |

  - 소프트웨어 상세 설계 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 상세 설계서 | 검증일정 | 소프트웨어 통합 계획서 작성 전 |
|  | 검증인수 기준 | - 소프트웨어 아키텍처가 구현되어야 한다. - 소프트웨어 아키텍처와 상충하지 않아야 한다. |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 유닛 검증 기준서 | 검증일정 | 소프트웨어 유닛 구현 전 |
|  | 검증인수 기준 | - 전략, 방법 및 절차를 확립해야 한다. - 시험 절차가 정확해야 한다. |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 통합 계획서 | 검증일정 | - 소프트웨어 유닛 구현 전 (통합 구현 전으로 설정할 수 있으나, 통합 계획에 작성에 따라 상세설계가 변경될 수 있다.) |
|  | 검증인수 기준 | NA |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 통합 시험 기준서 | 검증일정 | 소프트웨어 유닛 구현 전 (통합 구현 전으로 설정할 수 있으나, 통합 계획에 작성에 따라 상세설계가 변경될 수 있다.) |
|  | 검증인수 기준 | - 소프트웨어 유닛이 소프트웨어 항목, 모듈(항목)과 시스템으로 통합되어야 한다. - 하드웨어 항목, 소프트웨어 항목 및 시스템의 수동 운영을 위한 지원이 시스템에 통합되어야 한다. - 통합 시험 절차가 정확해야 한다. |
|  | 검증인원 독립성 | NA |

  - 소프트웨어 유닛 구현 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 코드 | 검증일정 | 소프트웨어 통합 구현 전 |
|  | 검증인수 기준 | - 소프트웨어 유닛 검증 기준 통과 |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 유닛 검증 보고서 | 검증일정 | 소프트웨어 통합 구현 전 |
|  | 검증인수 기준 | NA |
|  | 검증인원 독립성 | NA |

  - 소프트웨어 통합 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 코드 | 검증일정 | 소프트웨어 시스템 시험 전 |
|  | 검증인수 기준 | - 소프트웨어 통합 시험 기준 통과 |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 통합 시험 보고서 | 검증일정 | 소프트웨어 시스템 시험 전 |
|  | 검증인수 기준 | NA |
|  | 검증인원 독립성 | NA |
| 소프트웨어 시스템 시험 보고서 | 검증일정 | 소프트웨어 통합 완료 후 |
|  | 검증인수 기준 | - 소프트웨어 통합 시험 기준 통과 |
|  | 검증인원 독립성 | 소프트웨어 개발에 참여하지 않은 인원으로 시험을 진행해야 한다. |

  - 소프트웨어 검증 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| (적용 규격에 따른) 안전/성능 시험 보고서 | 검증일정 | 소프트웨어 시스템 시험 후 |
|  | 검증인수 기준 | 해당 규격에 따름 |
|  | 검증인원 독립성 | 해당 규격에 따름 |

  - 소프트웨어 유효성 확인 활동

-NA

  - 소프트웨어 배포 활동

| 산출물 | 검증 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 개정 및 배포 이력서 | 검증일정 | NA |
|  | 검증인수 기준 | NA |
|  | 검증인원 독립성 | NA |

- 소프트웨어 위험관리 계획

소프트웨어 위험관리계획서(SRMP-FW-TD24A) 참조

- 소프트웨어 문제해결 계획

소프트웨어 문제해결 계획서(SPRP-FW-TD24A) 참조

- 소프트웨어 변경관리 계획

소프트웨어 변경관리 계획서(SCCP-FW-TD24A) 참조

- 소프트웨어 형상관리 계획

소프트웨어 형상관리계획서(SCMP-FW-TD24A) 참조

- 소프트웨어 유지보수 계획

소프트웨어 유지보수 계획서(SMP-FW-TD24A) 참조

- 소프트웨어 문서화 계획

소프트웨어 개발 프로세스의 활동으로 생산되는 문서들은 다음과 같은 정보가 포함되거나 참조 되어야 하며,

• 제목, 목적, 대상 독자

• 개발, 검토, 승인 및 수정 절차 및 책임

생산되는 문서의 목록은 다음과 같다.

| 구분 | 문서번호 | 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SDP-FW-TD24A | 소프트웨어 개발 계획서 |
| 2 | SRMP-FW-TD24A | 소프트웨어 위험관리 계획서 |
| 3 | SCCP-FW-TD24A | 소프트웨어 변경관리 계획서 |
| 4 | SCMP-FW-TD24A | 소프트웨어 형상관리 계획서 |
| 5 | SMP-FW-TD24A | 소프트웨어 유지보수 계획서 |
| 6 | SPRP-FW-TD24A | 소프트웨어 문제 해결 계획서 |
| 7 | SGR-FW-TD24A | 소프트웨어 일반 요구사항 |
| 8 | SR-FW-TD24A | 소프트웨어 요구사항 |
| 9 | SRS-FW-TD24A | 소프트웨어 요구사항 사양서 |
| 10 | SSTC-FW-TD24A | 소프트웨어 시스템 시험 기준서 |
| 11 | SAD-FW-TD24A | 소프트웨어 아키텍쳐 기술서 |
| 12 | SDDD-FW-TD24A | 소프트웨어 상세 설계서 |
| 13 | SIP-FW-TD24A | 소프트웨어 통합 계획서 |
| 14 | SUVC-FW-TD24A | 소프트웨어 유닛 검증 기준서 |
| 15 | SUVR-FW-TD24A | 소프트웨어 유닛 검증 보고서 |
| 16 | SITC-FW-TD24A | 소프트웨어 통합 시험 기준서 |
| 17 | SITR-FW-TD24A | 소프트웨어 통합 시험 보고서 |
| 18 | SSTR-FW-TD24A | 소프트웨어 시스템 시험 보고서 |
| 19 | SRRH-FW-TD24A | 소프트웨어 개정 및 배포 이력 |
| 20 | SFR-FW-TD24A | 소프트웨어 피드백 보고서 |
| 21 | SFAR-FW-TD24A | 소프트웨어 피드백 분석 보고서 |
| 22 | SCR-FW-TD24A | 소프트웨어 변경 요청서 |
| 23 | SCA-FW-TD24A | 소프트웨어 변경 승인서 |
| 24 | SCCR-FW-TD24A | 소프트웨어 변경 완료 보고서 |
| 25 | SPR-FW-TD24A | 소프트웨어 문제 보고서 |
| 26 | SPIR-FW-TD24A | 소프트웨어 문제 조사 보고서 |
| 27 | SPRR-FW-TD24A | 소프트웨어 문제 해결 보고서 |

< 표 1. 소프트웨어 개발 프로세스의 활동 산출물 >

- 소프트웨어 형상관리 프로세스 사용

소프트웨어 개발 프로세스의 활동으로 생산되는 문서들(표 1.)은 형상관리 절차를 사용하여 형상관리 프로그램의 보관소에 저장되고 형상이 관리되어야 한다.