# [Sound1] Ezairo LED 패턴 컴팩트 기술노트

원본: [Sound1] Ezairo LED 패턴 사양 Rev.0 by 김은수 · 2026-05-07

# 작성 목적

본 문서는 Sound1(E8300, TD20B)의 RGB LED 패턴을 사용자 관점에서 빠르게 판독할 수 있도록 재구성한 컴팩트 기술노트이다. 원본 사양의 fade/dimming 설명을 모두 반복하기보다, 실제 관찰자가 중요하게 보는 색상, 켜짐 시간, 꺼짐 시간, 반복 횟수, 전원 ON/OFF 시퀀스를 중심으로 정리했다.

# 초록

핵심 결론. 전원 ON은 '부트로더 SKYBLUE 1회'와 'CM3 POWER_ON SKYBLUE 4회'의 두 단계로 보이며, 중간에 약 440 ms의 BLACK 구간이 있어 두 신호가 분리되어 인지된다. 전원 OFF는 직전 색상이 60 ms 동안 꺼진 뒤, BLACK 400 ms를 거쳐 BLUE 4회 점멸 후 sleep으로 들어간다.

| 항목 | 값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 부트로더 LED | 360 ms | SKYBLUE fade 1회: fade-in 30 + peak 300 + fade-out 30 |
| POWER lead-off | 400 ms | POWER_ON/OFF 진입 전에 BLACK으로 유지하는 쉼표 |
| 상태 전환 fade | 60 + 60 ms | 이전 색 fade-out 60, 다음 색 fade-in 60 |
| 점멸 내부 fade | 30 ms cap | 각 ON 구간 시작/끝에서 적용 |
| POWER burst | 4회 | POWER_ON과 POWER_OFF 모두 동일 |

# 1. 전원 ON 시퀀스

전원 인가 후 정상 LED가 보이기까지의 사용자인지 흐름은 다음과 같다. 시간은 원본 사양의 절대 시간 차트 기준이다.

| 순서 | 상대 시점 | LED | 동작 | 사용자 인지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 ~ 500 ms | BLACK | ROM 부팅 | 아직 LED 없음 |
| 2 | ~540 ~ 900 ms | SKYBLUE | 부트로더 fade 1회, 총 360 ms | 켜지기 시작함 |
| 3 | ~900 ~ 1340 ms | BLACK | 잔여 부트로더 + CM3 LEAD_OFF, 약 440 ms | 시각적 쉼표 |
| 4 | ~1340 ~ 2780 ms | SKYBLUE | ON 180 / OFF 180 × 4회 | 정상 부팅 완료 신호 |
| 5 | ~2780 ms 이후 | GREEN 등 | BATT_READY 등 정상 상태 LED | 상태 표시로 전환 |

요약 타임라인: BLACK 500 → SKYBLUE 360 → BLACK 440 → SKYBLUE 4회(1440) → 정상 상태 LED

# 2. 전원 OFF 시퀀스

전제는 정상 운용 중 BATT_READY 녹색 지속 ON 상태에서 POWER_OFF 요청이 들어온 경우이다.

| 순서 | 상대 시점 | LED | 동작 | 사용자 인지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 ~ 60 ms | GREEN → BLACK | 직전 색상 fade-out 60 ms | 현재 상태가 꺼짐 |
| 2 | 60 ~ 460 ms | BLACK | LEAD_OFF 400 ms | 종료 신호 전 쉼표 |
| 3 | 460 ~ 1900 ms | BLUE | ON 180 / OFF 180 × 4회 | 전원 종료 신호 |
| 4 | 1900 ms 이후 | BLACK | sleep 진입 | 완전 종료 |

요약 타임라인: 직전 색 fade-out 60 → BLACK 400 → BLUE 4회(1440) → BLACK

# 3. 패턴 카탈로그

아래 표는 관찰에 필요한 항목만 남긴 요약이다. 색상칩(■)은 실제 발광 색을, 빈 칸(□)은 OFF 구간을 뜻한다. '무한'은 해당 요청이 해제될 때까지 반복된다는 뜻이다.

| 구분 | 상태 | 색상 | 패턴 비주얼 | 반복 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전원 | POWER_ON | SKYBLUE |  | 4회 | 정상 부팅 완료 |
| 전원 | POWER_OFF | BLUE |  | 4회 | 종료 진행/완료 |
| 부트로더 | BOOT | SKYBLUE |  | 1회 | 켜지기 시작함 |
| 에러 | ERROR_* | RED |  | 무한 | 5종 에러 동일 |
| OTA | OTA_QCC | GREEN |  | 무한 | QCC OTA 느림 |
| OTA | OTA_EZAIRO | GREEN |  | 무한 | Ezairo OTA 빠름 |
| 매핑 | MAPPING_ISD_* | BLUE/PURPLE |  | 무한 | ISD 연결 시 점멸 |
| 매핑 | MAPPING_NO_ISD_* | BLUE/PURPLE |  | 조건 유지 | ISD 미연결 시 지속 |
| BLE | PAIR | BLUE |  | 무한 | 페어링 + latch |
| 배터리 | BATT_CRITICAL | ORANGE |  | 무한 | 위험 임계 |
| 배터리 | BATT_READY | GREEN |  | 조건 유지 | 정상 |
| 배터리 | BATT_MID | ORANGE |  | 조건 유지 | 중간 |
| ISD | IN_USE | WHITE |  | 조건 유지 | 통신 활성 |

원본 MD의 전체 상태 표 기준으로 ERROR_MAP, ERROR_MCU, ERROR_ACCEL, ERROR_FPGA, ERROR_PMIC는 모두 RED 180/180 반복으로 동일하게 보인다. 위 표에서는 ERROR_*로 묶었다.

# 4. 우선순위

우선순위는 단순히 다음 순서로 이해하면 된다. 동시에 여러 요청이 있으면 위에 있는 항목이 보인다.

- POWER_OFF

- POWER_ON

- ERROR_*

- OTA_QCC / OTA_EZAIRO

- MAPPING_*

- PAIR

- BATT_CRITICAL

- IN_USE

- BATT_READY

- BATT_MID

- IDLE / NONE

# 5. 색상 정의

최신 원본 MD 기준 색상 duty는 이상적 RGB 합성이 아니라 `LedOutput.c`의 `k_led_mix[]` 색감·광량 보정값이다.

| 색상 | 칩 | R | G | B | 보정 의도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLACK |  | 0 | 0 | 0 | OFF |
| RED |  | 100 | 0 | 0 | 1.0× 기준 |
| GREEN |  | 0 | 50 | 0 | G 채널이 체감상 더 밝음 → 2× 감쇠 보정 |
| BLUE |  | 0 | 0 | 100 | 1.0× 기준 |
| ORANGE |  | 80 | 10 | 0 | R 우세 + G 최소화 → 노랑이 아닌 주황 색감 |
| SKYBLUE |  | 0 | 30 | 40 | 원 SKYBLUE 가 최고 밝음 → 총 광량 감쇠 |
| PURPLE |  | 50 | 0 | 50 | 총 광량 감쇠 (다른 색과 밝기 균형) |
| WHITE |  | 30 | 30 | 30 | G 비중 동등화로 연보라 색감 제거 + 광량 감쇠 |

# 6. 해석상 주의

- 본 문서는 LED 패턴 엔진에 POWER_ON/POWER_OFF 등 상태 요청이 들어온 뒤 사용자에게 보이는 패턴을 기준으로 한다.

- 터치 센서 입력 자체의 debounce, 길게 누름 판정, 전원 요청 발생 지연은 원본 LED 패턴 사양에 직접 수치가 없어 포함하지 않았다.

- 에러 5종은 모두 RED 180/180 패턴으로 같으므로 LED만 보고 에러 종류를 구분할 수 없다.

- 색감 보정 상세는 원본의 색감 관리/회로 보정 문서를 별도로 참조해야 한다.

# 출처

- docs/참고/LED/[Sound1] Ezairo LED 패턴 사양 Rev.0 by 김은수.md

- docs/참고/LED/아키텍처 · 운용.md

- docs/참고/LED/색감 관리 · 회로 보정.md